景観形成基準チェックシート

■市内全域（重点区域を除く）

※該当する項目すべてに確認（チェック）をしてください。

| 項目 |  |  | 景観形成基準 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物 | 屋根 | 色彩・素材・形状 | ・歴史的風土や周辺の景観と調和した色彩とし、色彩基準（※１）に基づくものとする | □ |
|  | 外観 | 素材・ 形状 | ・周辺景観と調和した全体的にまとまりある外観とし、連続性のある景観の創出に配慮すること | □ |
|  |  | 色彩 | ・歴史的風土や周辺の景観と調和した色彩とし、色彩基準（※１）に基づくものとする ・ただし、着色していない木材・レンガ・コンクリート(顔料を配合する等の処理を施し、低明度となるよう配慮すること)・ガラス等の材料によって仕上げられている部分は、この限りでない | □ |
|  | 高さ・位置・配置 |  | ・周囲のまちなみから突出しないことを基本とし、周辺の景観を阻害しない高さ・位置・配置とすること ・眺望の背景となる山なみや松原の稜線を超えないことを基本とし、海や平地部からの眺望に配慮した高さ・位置・配置とすること ・地形に配慮した配置とすること ・海沿いの区域においては、海側、陸側双方の眺望に配慮した高さ・位置・配置とすること | □ |
|  | 建築設備 |  | ・公共空間（※２）から目立たない場所に配置し、やむを得ず設置する場合は、公共空間から見えないように隠すか、色彩基準（※１）に基づき修景すること | □ |
| 工作物 | 塔状工作物 | 形態・ 意匠 | ・歴史的風土や周辺の景観と調和した形態・意匠とすること ・落ち着いた色彩を基調とし、高明度、高彩度の色彩は避けること ・やむを得ない場合は、目立たないように修景すること | □ |
|  |  | 高さ・ 位置・ 配置 | ・周囲のまちなみから突出しないことを基本とし、周辺の景観を阻害しない高さ・位置・配置とすること ・眺望の背景となる山なみや松原の稜線を超えないことを基本とし、海や平地部からの眺望に配慮した高さ・位置・配置とすること ・地形に配慮した配置とすること ・海沿いの区域においては、海側、陸側双方の眺望に配慮した高さ・位置・配置とすること | □ |
|  | 壁状工作物・ 横断工作物・ その他工作物 | 形態・ 意匠 | ・歴史的風土や周辺の景観と調和した形態・意匠とすること ・やむを得ない場合は、目立たないように修景すること | □ |
|  |  | 位置・ 配置 | ・地形に配慮した配置とすること ・海沿いの区域においては、海側、陸側の双方の眺望に配慮した配置とすること | □ |
| 開発行為 |  |  | ・のり面、擁壁はできる限り生じないよう努めること。やむを得ない場合は、緑化等による修景に努めること | □ |
| 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 |  |  | ・形状を変更する土地の範囲は必要最小限とする（用水貯水池の補修などは除く） ・土地の形質、樹木の保存に努める ・鉱物の採取または土石・砂の採取はなるべく行わない ・やむを得ない場合は、既存の樹木や新たな緑化等によって修景に努めること | □ |
| 木竹の伐採 |  |  | ・極力伐採をしない ・ただし、森林保全や竹林の対策などで必要な範囲はこの限りではない | □ |
| 屋外における物件の堆積 |  |  | ・堆積物が公共空間から見えないように植栽・植樹などで遮蔽をするなどの工夫を行うこと | □ |

※１　下表を参照・遵守のうえ、確認（チェック）を付けること。

※２　公共空間とは、国道、県道および市道、もしくは市が新たに指定する市道をいう。

■色彩基準

| 種別 | 色相 | 明度 | 彩度 | 注記 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壁 | Ｒ・ＹＲ・Ｙ | － | ４以下※ | ※無彩色、ＹＲ、Ｙの高明度低彩度色を推奨する。 ※ただし、明度８以上の場合は、彩度は２以下とする。 | □ |
|  | ＧＹ・Ｇ・ＢＧ・Ｂ・ ＰＢ・Ｐ・ＲＰ |  | ２以下 |  |  |
| 屋根・ 工作物 | 無彩色または低明度・低彩度を推奨 |  |  | － | □ |